PanPanTech

Classic Series 经典系列四色电子价签

多尺寸产品规格书

| 系列 | Classic Series 经典系列 |
| --- | --- |
| 产品类别 | 四色电子价签 |
| 覆盖型号 | AES-0213、AES-0266、AES-0290、AES-0420、AES-0750 |
| 版本 | V1.0 |
| 发布日期 | 2026-05-28 |
| 文件编号 | PDS-AES-CLASSIC-V1.0 |

1. 系列概述

PanPanTech Classic Series 经典系列是一组白色面盖的四色电子价签产品，适用于零售门店、连锁超市、仓储货架、拣货标签及商品信息展示等场景。产品采用 EINK 电子纸显示技术，无需持续供电即可保持画面显示。

该系列支持通过电子价签控制基站进行 2.4 GHz / BLE 5.2 无线更新。产品可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书采用统一规格口径，不将两种结构拆分为不同型号。

2. 型号范围

| 型号 | 显示尺寸 | 分辨率 | DPI | 产品尺寸（mm） | 重量 | 电池容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AES-0213 | 2.13" | 250 x 122 | 130 DPI | 74 x 35 x 12 mm | 约 33 g | 1200mAh |
| AES-0266 | 2.66" | 296 x 152 | 125 DPI | 87 x 42 x 12 mm | 约 39 g | 1200mAh |
| AES-0290 | 2.90" | 296 x 128 | 122 DPI | 92 x 43 x 12 mm | 约 43 g | 1200mAh |
| AES-0420 | 4.20" | 400 x 300 | 120 DPI | 99 x 89.5 x 13 mm | 约 83.5 g | 1800mAh |
| AES-0750 | 7.5" | 800 x 480 | 124 DPI | 176 x 123 x 9.5 mm | 约 200 g | 3600mAh |

3. 通用显示规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 外壳 / 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |

4. 通信与系统

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 无线协议 | BLE 5.2 私有协议，经基站通信 |
| 频段 | 2.4 GHz（2400-2500 MHz） |
| 传输距离 | 非开放环境 0-25 m |
| 更新方式 | 通过基站远程更新显示内容；支持 OTA 固件升级 |
| 管理系统 | 电子价签管理系统 / 基站 |
| 通信安全 | 加密信令，支持门店域限制 |

5. 电源与电气参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 3.0 V DC（典型值） |
| 静态休眠电流 | <1.8µA |
| 扫描峰值电流 | <8mA |
| 通信峰值电流 | <8mA |
| 屏幕刷新电流 | <20mA |
| 电池维护 | 可拆卸电池盖，便于更换电池 |

6. 各型号产品规格

2.13 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0213

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品尺寸（宽 x 高 x 厚） | 74 x 35 x 12 mm |
| 重量 | 约 33 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |
| 显示尺寸 | 2.13 英寸 |
| 分辨率 | 250 x 122 px |
| 像素密度 | 130 DPI |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 电池类型 | 2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh |
| 电池寿命 | >5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算 |
| 安装方式 | 标准安装卡槽 |
| 产品 ID | CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上 |
| 指示灯 | 三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝 |

2.66 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0266

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品尺寸（宽 x 高 x 厚） | 87 x 42 x 12 mm |
| 重量 | 约 39 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |
| 显示尺寸 | 2.66 英寸 |
| 分辨率 | 296 x 152 px |
| 像素密度 | 125 DPI |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 电池类型 | 2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh |
| 电池寿命 | >5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算 |
| 安装方式 | 标准安装卡槽 |
| 产品 ID | CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上 |
| 指示灯 | 三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝 |

2.90 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0290

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品尺寸（宽 x 高 x 厚） | 92 x 43 x 12 mm |
| 重量 | 约 43 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |
| 显示尺寸 | 2.90 英寸 |
| 分辨率 | 296 x 128 px |
| 像素密度 | 122 DPI |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 电池类型 | 2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh |
| 电池寿命 | >5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算 |
| 安装方式 | 标准安装卡槽 |
| 产品 ID | CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上 |
| 指示灯 | 三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝 |

4.20 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0420

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品尺寸（宽 x 高 x 厚） | 99 x 89.5 x 13 mm |
| 重量 | 约 83.5 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |
| 显示尺寸 | 4.20 英寸 |
| 分辨率 | 400 x 300 px |
| 像素密度 | 120 DPI |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 电池类型 | 2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1800 mAh |
| 电池寿命 | >5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算 |
| 安装方式 | 标准安装卡槽 |
| 产品 ID | CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上 |
| 指示灯 | 三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝 |

7.5 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0750

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 产品尺寸（宽 x 高 x 厚） | 176 x 123 x 9.5 mm |
| 重量 | 约 200 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 面盖颜色 | 白色 |
| 面盖结构 | 可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。 |
| 显示尺寸 | 7.5 英寸 |
| 分辨率 | 800 x 480 px |
| 像素密度 | 124 DPI |
| 显示颜色 | 黑 / 白 / 红 / 黄 |
| 显示技术 | EINK 电子纸显示屏 |
| 视角 | >170° |
| 刷新模式 | 全屏刷新 |
| 电池类型 | 6 节 CR2450 纽扣电池，总容量 3600 mAh |
| 电池寿命 | >5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算 |
| 安装方式 | 标准安装卡槽 |
| 产品 ID | CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上 |
| 指示灯 | 三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝 |

7. 使用环境

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 0 °C 至 50 °C |
| 存储温度 | -10 °C 至 50 °C |
| 工作湿度 | 待确认 |

8. 软件、维护与安全

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | ARM Cortex-M0 @ 64 MHz，512 KB Flash，48 KB SRAM |
| 软件升级 | OTA 软件更新，或通过基站升级 |
| 可靠性 | 产品生命周期内可持续运行，无需重启 |
| 软件功能 | 密钥交换、通过基站更新显示、定时扫描、按名称过滤扫描、电池电压上报、环境温度上报、RSSI 上报、价签图片更新、LED 闪烁指令、密钥删除、店内基站漫游、点名响应、自动日历刷新、基站时间同步、显示数据存储及快速翻页。 |

9. 认证、质保与包装

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 认证 | 待确认 |
| 质保 | 待确认 |
| 单品包装 | 待确认 |
| 装箱数量 | 待确认 |
| 外箱尺寸 | 待确认 |
| 净重 | 待确认 |
| 毛重 | 待确认 |

10. 配套电子价签控制基站

以下控制基站作为 Classic Series 经典系列电子价签部署时的配套系统附件。

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 型号 | AES-B001 |
| 控制器 / 存储 | 四核 ARM Cortex-A35 CPU，1 GB DDR3 RAM，16 GB eMMC 存储 |
| 显示 | 4 位 LED 数码管显示 |
| 指示灯 | 三个指示灯：红色表示电源，黄色表示运行状态，绿色表示特殊状态 |
| 12 V DC 输入 | DC 圆孔输入，12 V / 1 A |
| 5 V DC 输入 | USB Type-C 输入，5 V / 2 A |
| PoE 输入 | 标准 PoE 以太网接口，48 V，最大 30 W |
| 工作电流 | <350mA |
| Wi-Fi | 内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，支持 AP 和 Station 模式 |
| RJ45 | 通过 RJ45 进行有线以太网连接 |
| 蓝牙 | 基于 BLE 5.2 的私有协议，兼容 BLE 5.1 / BLE 5.0 / BLE 4.2 |
| RF 模块 | 集成四通道 RF 模块：2 路发射通道和 2 路接收通道 |
| 频段 | 2.4 GHz（2400 MHz - 2500 MHz），私有协议 |
| 传输距离 | 非开放环境 0-25 m |
| 接口 | 复位孔：内置复位按键；USB Type-C：用于 DC 5 V 供电或软件调试 |
| 尺寸（长 x 宽 x 厚） | 155 x 155 x 35 mm |
| 重量 | 约 332 g |
| 外壳材质 | ABS + PC |
| 外壳颜色 | 白色 |
| 安装方式 | 桌面、立式、吊装等安装方式 |

11. 备注

- 以上规格基于现有 AES 英文产品规格书整合整理。

- 包装、认证、湿度、质保等源文件中未确认的信息保留为“待确认”。

- 产品规格如有更新，以双方确认的合同、样品或最终技术文件为准。

- 支持 OEM / ODM 定制，包括外壳颜色、印刷 Logo 及管理系统 UI 等。